铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2025〕8号

关于《铁岭市清河区朗瑞塑料制品厂新建项目

建设项目环境影响报告表》的批复

铁岭市清河区朗瑞塑料制品厂：

你单位报来的《铁岭市清河区朗瑞塑料制品厂新建项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对该《报告表》进行了评审，现批复如下：

一、铁岭市清河区朗瑞塑料制品厂位于清河区工业园区张相镇昌盛路西段80号，租赁辽宁爱华照明科技股份有限公司现有厂房7200m2，经营范围为塑料制品制造与销售。该厂拟投资943000元，建设年产80万平方米PVC墙板项目。共设置9条环保墙板生产线，主要原辅料有PVC树脂粉、石粉、稳定剂等。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实大气环境保护措施。项目上料工序要通过上料系统输送至封闭打粉机中，产生的无组织排放粉尘在车间内自然沉降后要每日清扫。物料混合搅拌工序、破碎工序要在混料机、破碎机上方设置半密闭集气罩进行收集，收集粉尘布袋除尘器处理后通过1根 15m 排气筒排放（DA001）；项目挤出机设施上方要设置半密闭集气罩进行有机废气收集，并通过二级活性炭处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放；覆膜工序上方设置半密闭集气罩，与挤出工序的废气合并后，由二级活性炭吸附处理后通过 15米高排气筒（DA002）排放；项目油墨调配与印花工序采用密闭空间并配套安装负压收集系统，产生废气经收集后通过二级活性炭进行处理后通过1根15米高的排气筒（DA003）排放。要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中新污染源排放标准要求。

2.落实水环境保护措施。项目循环冷却水要定期补充，不外排，无生产废水产生；生活污水排入化粪池后经由园区管网排入清河区污水处理厂处理后达标排放，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准限值要求。

3.落实噪声环境保护措施。项目要选用低噪声设备，采取噪声设备基础减振、厂房隔声等措施，合理平面布局，降低噪声污染，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.落实固体废物污染防治措施。项目产生的废边角料及不合格产品统一收集后回用于生产，废弃包装收集后定期交由物资回收部门回收处理，除尘灰收集后暂存于一般固废暂存间，定期回用于生产，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废布袋、过滤水槽滤芯定期由厂家直接更换回收，不在场内贮存；废活性炭、废油墨桶、废稀释剂桶、废包覆胶桶、沾有油墨和溶剂的抹布、废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物等危险废物要暂存于危废贮存点内，定期委托有资质单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾交环卫部门统一处理。

5.强化环境风险防范和应急措施。落实厂区分区防控要求及防渗地面等环境风险防范措施，做好应急物资储备。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施及《报告表》制定的各项监测计划落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在项目实际排污前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收及信息公开。

四、本《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，你单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2025年3月18日