苔碧河划界成果

界河长：本次选取的苔碧河划界河段范围为苔碧河清河区与西丰县交界东城村—佟屯村入清河水库，总长7.3km。

划界范围：

### 护岸段河道管理范围

在《铁岭市清河区苔碧河重点山洪沟防洪治理工程初步设计》中，桩号为左岸LK0+610～LK0+777，LK4+152Q～LK4+502，LK4+577～LK6+635，右岸RK0+210～RK1+139，RK2+372～RK3+384，RK3+416～RK4+284，RK5+285～RK5+688，RK6+893～RK8+586，共计8段规划为护岸。

本次划界苔碧河护岸段河道为无堤防的平原河道，根据《辽宁省河湖管理与保护范围划定通则》管理范围为水域、沙洲、滩地及河道主槽岸坎两侧一定范围。根据河道两岸地形、地势等情况，确定本次护岸段管理范围边界为规划岸坎线外延10m。对于公路段的河道，管理范围视现场情况而定，可在10m范围内作调整，沿路边布置界桩。

### 无工程措施段河道管理范围

本次划界除护岸段，其他段均为无工程措施段，对于无堤防（含规划）、无规划设计的平原河段，按照设防标准对应的洪水位或历史最高洪水位进行划定，同时兼顾上下游和左右岸的岸线走向，综合进行划定，划界应不能缩窄原有管理范围，且满足河道行洪和管理保护要求，因此，本次划界以自然岸坎线为基准线，自然岸坎线外延10m即为河道管理范围。对于紧邻公路段的河道，管理范围视现场情况而定，可在10m范围内作调整。

- 河道管理范围线界桩及标示牌坐标表

表1-1                      苔碧河管理线界桩坐标表

| 左岸管理线界桩坐标点 |  |  | 右岸管理线界桩坐标点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 界桩编号 | x坐标 | y坐标 | 界桩编号 | x坐标 | y坐标 |
| X0001Z | 609274.51 | 4714072.99 | X0001Y | 608818.67 | 4714237.38 |
| X0002Z | 609466.41 | 4714026.52 | X0002Y | 608977.50 | 4714340.56 |
| X0003Z | 609657.80 | 4714081.05 | X0003Y | 609155.85 | 4714260.03 |
| X0004Z | 609821.83 | 4714194.61 | X0004Y | 609315.75 | 4714140.41 |
| X0005Z | 609984.94 | 4714309.02 | X0005Y | 609506.05 | 4714097.65 |
| X0006Z | 610150.49 | 4714420.65 | X0006Y | 609679.94 | 4714193.38 |
| X0007Z | 610319.23 | 4714526.77 | X0007Y | 609849.60 | 4714298.80 |
| X0008Z | 610485.61 | 4714635.99 | X0008Y | 610014.45 | 4714412.01 |
| X0009Z | 610645.24 | 4714754.60 | X0009Y | 610173.83 | 4714524.98 |
| X0010Z | 610805.32 | 4714873.58 | X0010Y | 610336.90 | 4714640.76 |
| X0011Z | 610979.69 | 4714970.05 | X0011Y | 610493.79 | 4714764.33 |
| X0012Z | 611141.55 | 4715087.04 | X0012Y | 610659.75 | 4714874.19 |
| X0013Z | 611311.35 | 4715192.42 | X0013Y | 610831.65 | 4714976.05 |
| X0014Z | 611501.72 | 4715249.44 | X0014Y | 611001.39 | 4715081.17 |
| X0015Z | 611682.57 | 4715313.76 | X0015Y | 611159.00 | 4715203.90 |
| X0016Z | 611867.80 | 4715388.38 | X0016Y | 611342.16 | 4715281.70 |
| X0017Z | 612056.82 | 4715453.71 | X0017Y | 611531.23 | 4715346.91 |
| X0018Z | 612247.83 | 4715512.42 | X0018Y | 611720.27 | 4715412.21 |
| X0019Z | 612436.39 | 4715576.97 | X0019Y | 611908.28 | 4715479.87 |
| X0020Z | 612629.32 | 4715625.67 | X0020Y | 612098.37 | 4715541.72 |
| X0021Z | 612828.78 | 4715634.27 | X0021Y | 612287.36 | 4715607.18 |
| X0022Z | 613028.65 | 4715640.34 | X0022Y | 612475.84 | 4715655.83 |
| X0023Z | 613228.52 | 4715645.05 | X0023Y | 612665.23 | 4715702.35 |
| X0024Z | 613428.36 | 4715652.74 | X0024Y | 612865.12 | 4715705.20 |
| X0025Z | 613628.21 | 4715657.96 | X0025Y | 613065.00 | 4715711.70 |
| X0026Z | 613827.96 | 4715656.56 | X0026Y | 613264.87 | 4715718.09 |
| X0027Z | 614025.44 | 4715683.78 | X0027Y | 613464.76 | 4715724.47 |
| X0028Z | 614216.58 | 4715742.60 | X0028Y | 613664.64 | 4715731.54 |
| X0029Z | 614407.29 | 4715802.85 | X0029Y | 613864.57 | 4715736.51 |
| X0030Z | 614598.92 | 4715860.03 | X0030Y | 614060.59 | 4715767.36 |
| X0031Z | 614789.66 | 4715920.10 | X0031Y | 614253.31 | 4715819.74 |
| X0032Z | 614980.88 | 4715978.67 | X0032Y | 614444.01 | 4715879.84 |
| X0033Z | 615170.39 | 4716042.24 | X0033Y | 614634.40 | 4715941.09 |
| X0034Z | 615333.18 | 4716152.94 | X0034Y | 614798.32 | 4716047.38 |
| X0035Z | 615466.09 | 4716296.76 | X0035Y | 614985.33 | 4716105.42 |
| X0036Z | 615637.56 | 4716397.58 | X0036Y | 615163.98 | 4716191.27 |
| X0037Z | 615830.20 | 4716443.47 | X0037Y | 615319.79 | 4716313.13 |
| X0038Z | 615971.81 | 4716563.04 | X0038Y | 615488.72 | 4716419.01 |
| X0039Z | 616078.58 | 4716614.20 | X0039Y | 615658.31 | 4716522.41 |
|  |  |  | X0040Y | 615822.29 | 4716625.84 |
|  |  |  | X0041Y | 615959.20 | 4716756.42 |
|  |  |  | X0042Y | 616058.99 | 4716702.93 |

表1-2                     苔碧河管理线标示牌坐标表

| 左岸管理线标示牌坐标点 |  |  | 右岸管理线标示牌坐标点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标示牌编号 | X坐标 | Y坐标 | 标示牌编号 | X坐标 | Y坐标 |
| BSP0001Z | 609297.225 | 4714072.012 | BSP0001Y | 608830.7579 | 4714262.717 |
| BSP0002Z | 611815.6118 | 4715371.537 | BSP0002Y | 611301.706 | 4715267.65 |
| BSP0003Z | 614746.743 | 4715907.561 | BSP0003Y | 614222.3683 | 4715810.692 |
| BSP0004Z | 616062.349 | 4716606.421 | BSP0004Y | 616042.6652 | 4716718.76 |